Приложение №1

к договору №260146213/01 от «__» _____ 2026г.

| СОГЛАСОВАНО: Исполнитель ______________ / ФИО/ «___» _________________2026 г. | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «Пургаз» ______________ / С.П. Стецюкевич/ «___» _________________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг

по технологическому надзору и контролю за выполнением работ при капитальном ремонте скважин АО «Пургаз» Губкинского НГКМ.

Общие сведения о районе оказания Услуг

В административном отношении Губкинское НГКМ относится к Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области (Рисунок 1).

Ближайшими крупными месторождениями являются Западно-Таркосалинское (20 км на северо-восток), Комсомольское (17 км на юго-запад), Тарасовское (в 30 км на восток). Наиболее крупными населенными пунктами на рассматриваемой территории являются: районный центр г. Тарко-Сале (в 35 км к востоку), железнодорожная станция Пурпе и г. Губкинский (Рисунок 1).

Территория месторождения представляет собой слабо всхолмленную заболоченную равнину с многочисленными озерами. Абсолютные отметки местности над уровнем моря изменяются от 30 до 72 м, средние отметки на водоразделах составляют 52 м. Речная сеть представлена реками Пяку-Пур и Пурпе, являющимися правыми притоками реки Пур и текущими в субширотном направлении.

На месторождении присутствует внешняя инфраструктура, круглогодичная автодорога до федеральной трассы.

Рисунок 1 - Обзорная карта района оказания Услуг

Требования к оказанию услуг

Исполнитель обязуется круглосуточно оказывать услуги по технологическому надзору и контролю за выполнением работ при капитальном ремонте эксплуатационных скважин Губкинского НГКМ силами одного специалиста прошедшего специальное обучение для оказания данного вида услуг и необходимое материально-техническое оснащение (согласно квалификационных требований), а также составлять отчеты и другую документацию, требуемую Заказчиком, связанную с оказанием услуг.

Описание услуг

Услуги по технологическому надзору и контролю за выполнением работ при капитальном ремонте эксплуатационных скважин Губкинского НГКМ включают в себя услуги по контролю за следующими операциями:

- подготовительные работы (вышко-монтажные работы/демонтаж подъемнойустановки);

- подготовительные работы к КРС;

- работа бригады КРС;

- ремонтно-изоляционные работы на скважине;

- перфорация в скважине;

- проведение геофизических исследований скважин;

-	испытание на герметичность обсадных колонн, устья скважин, противовыбросового оборудования и фонтанной арматуры;

- подготовка, подъем/спуск и установка НКТ и внутрискважинного оборудования;

- ликвидация песчаных пробок;

- освоение скважины;

- ликвидация инцидентов и геологических осложнений;

-	работа специальной техники подрядчика, а также субподрядных организаций;

- ликвидационные (консервационные) работы;

- расходование хим.реагентов и материалов;

- другие операции по требованию Заказчика входящие в перечень работ при выполнении работ по капитальному ремонту и освоении скважины.

Объем оказываемых услуг, календарный график

План-график оказания услуг:

| № п.п. | Наименование услуг | Период выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технологический надзор и контроль при выполнении работ по изоляции работающих интервалов эксплуатационных скважин и приобщение новых интервалов. скв. № 1283 (инв. №6143), № 1121 (инв. №1521). | Скв.1283 - Июнь Скв.1121 - Июль |
| 2 | Технологический надзор и контроль при выполнении работ по ликвидации песчаных пробок на забое эксплуатационных скважин. скв. № 1292 (инв. №6155), № 1231(инв. №1620), 1101 (инв. №1503) | Скв.1292 – Август Скв.1231 – Сентябрь Скв.1101 - Сентябрь |
| 3 | Технологический надзор и контроль при восстановлении приемистости поглощающих скважин. скв.№ 1-П(инв. № 1648), № 2-П (инв. № 1651). | Скв.2-П - Июнь Скв.1-П - Июль |

Условия оказания услуг

Не менее чем за семь дней до начала оказания услуг Заказчик направляет уведомление Исполнителю о необходимости мобилизовать персонал для оказания услуг. Пункт мобилизации – ж/д станция Пурпе. Исполнитель обязан обеспечить доставку персонала в пункт мобилизации за свой счет до начала оказания услуг.

Квалификационные требования

Требования к опыту практической работы, образованию и обучению персонала Исполнителя:

- наличие профильного высшего или средне-технического образования (горный инженер, бурение нефтяных и газовых скважин) с опытом работы в строительстве скважин 5 лет. При этом: руководство буровой бригадой - не менее 5 лет, инжиниринг технологических процессов - не менее 2-х лет, супервайзинг бурения  - не менее 2-х лет;

- иметь практический опыт и опыт оказания услуг в качестве инженера-супервайзера на скважинах с АВДП (аномально-высокое пластовое давление);

- прохождение аттестации на право оказания супервайзерских услуг, прохождение курса «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП»;

-  «Общим требованиям промышленной безопасности» (А);

- «Нефтяной и газовой промышленности» (Б2);

- «Оборудование, работающее под давлением (Б8)»;

- «Подъемные сооружения» (Б9);

- «I квалификационной группы по электробезопасности»

- обучение пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- обучение приемам оказания доврачебной помощи, пострадавшим при несчастных случаях;

- контроль в области охраны труда;

- производственный контроль ОПО;

-экологический контроль. Основные требования в области ООС, которые необходимо знать исполнителю для контроля на местах.

Требования к СИЗ

Персонал представителя должен быть обеспечен необходимыми СИЗ в полном объеме, включая спец. одежду на летний период, спец. обувь со стальным подноском на летний и  зимний период, защитные каску и очки.

Исполнитель обязан обеспечить персонал дополнительными средствами индивидуальной защиты (защитные очки с покрытием от запотевания и царапин, противоскользящие накладки на обувь, перчатки для защиты от царапин и ударов).

Комплекс услуг по технологическому надзору и контролю за выполнением работ при капитальном ремонте скважин АО «Пургаз» Губкинского НГКМ выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в ред. Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534;

- Инструкцией по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности  (РД 08-254-98);

- Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02);

- «Руководство по предупреждению аварий, осложнений и брака при строительстве скважин» СТО Газпром  7.4-007-2011;

- Нормативными документами и законодательными актами РФ «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха», «Об особо охраняемых природных территориях», «О недрах»;

- СТО Газпром 2-3.2-342-2009 «Технологический надзор и контроль при строительстве скважин».

Требования к материально-техническому обеспечению поста супервайзинга:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель, ед. измерения | Требование (не ниже) |  |
|  | Круглосуточная устойчивая мобильная телефонная связь. | ед. | 1 |  |
|  | Мобильный компьютер, с возможностью передачи данных по мобильному интернету, с выходом в интернет | ед. | 1 | Характеристики электронной почты должны обеспечивать прием-передачу сообщений не менее 10 Мб (Передача изображений, сканов и видеоматериалов). |
|  | Цифровой фотоаппарат | ед. | 1 |  |
|  | Комплект оргтехники (Принтер, цветной сканер или МФУ) | комплект | 1 |  |
|  | Мерная рулетка | ед. | 1 | Не менее 15 м |
|  | Штангенциркуль с возможностью промера размеров от 0 до 400 мм. | ед. | 1 |  |
|  | Наличие справочной литературы по капитальному ремонту скважин. | комплект | 1 |  |

Заместитель генерального директора-

Главный геолог

АО «Пургаз»                            							С.С. Савастюк