Приложение №1

к заданию на проектирование

к договору №260145610/02 от __.__.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

по разработке группового проекта на ликвидацию обвязки устьев газовых скважин, расположенных на Северном участке Губкинского НГКМ

- Руководящие документы:

  - При проектировании учесть следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 04.05.2011 № 99-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон Российской федерации № 2395-1-ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 г. (с изменениями и дополнениями);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534;

- ФНиП Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 г. № 420);

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» ТР ТС 012/201;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;

- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства;

- Приказ Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ».;

- Иные требования нормативных документов в области промышленной безопасности.

- Иные требования законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха», «Об особо охраняемых природных территориях».

  - При ликвидации следует:

- выполнять требования по обеспечению надежности, долговечности и безопасности сооружений;

- принимать проектные решения, обеспечивающие экономное расходование материалов, экономию топливных и энергетических ресурсов, снижение стоимости и трудоемкости ликвидации;

- предусматривать меры по охране окружающей среды, по поддержанию экологического равновесия.

- Требования к проектированию

Проектная документация должна соответствовать оптимальным техническим решениям, минимизации расходов на реализацию проектных решений.

Проектной документацией, предусмотреть разработку схемы обвязки кустов газовых скважин с учетом ликвидации (вывода из эксплуатации скважин) согласно Плана ликвидации скважин Губкинского месторождения АО «Пургаз» на период 2026-2030 гг.

Измененная схема обвязки кустов газовых скважин должна обеспечить:

- поддержание оптимального режима эксплуатации оставшихся скважин на кусте газовых скважин;

- периодический и непрерывный, местный и дистанционный контроль ее работы;

- безопасность при аварийном понижении давления в трубопроводе;

- отсутствие тупиковых участков трубопроводов в обвязке кустов газовых скважин для исключения риска заморозки при возникновении гидратного режима работы;

- надежность при эксплуатации.

Изменить обвязку кустов газовых скважин за счет исключения (демонтажа) трубопроводов, технических устройств, опорных конструкций от фонтанной арматуры ликвидируемых скважин до технологического коллектора. Существующие тройники заменить в зависимости от конфигурации обвязки куста газовых скважин на катушки/отводы для исключения образования тупиковых участков трубопровода.

Проектом предусмотреть демонтаж датчиков и приборов, установленных на трубопроводах обвязки ликвидируемых скважин, а также кабельных линий к ним.

Проектной документаций определить место и размеры площадки для производства работ, хранения строительных материалов, строительного мусора, отходов и спецтехники. Место и размеры площадки согласовать с Заказчиком.

Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства и нормативной документации в области охраны окружающей среды действующей на момент разработки и периода ее согласования.

При отсутствии области применения указанных требований представить соответствующее обоснование в текстовой части раздела «Мероприятия по охране окружающей среды».

- Требования к вариантной разработке

Схему соединений для объектов:

- куст газовых скважин №28 с а/подъездами (инв. №6136);

- куст газовых скважин №29 с а/подъездами (инв. №6163);

- куст газовых скважин №31 с а/подъездами (инв. №6181);

- куст газовых скважин №32 с а/подъездами (инв. №6125);

- куст газовых скважин №33 с газосборными сетями и автоподъездом (инв. №6285);

разработать с учетом фактической нумерации, применяемого оборудования, сооружений, технический устройств и других конструкций, при следующих условиях (вариантах):

3.1 Вариант I. Ликвидация трубопроводов задавочной жидкости ЗЖ1, ЗЖ2 до скважины №1; газопровод ГС.1 от скважины №1 до точки врезки в газопровод ГС.1, ГФ2.1 на кустовой площадке;

3.2 Вариант II. Ликвидация трубопроводов задавочной жидкости ЗЖ1, ЗЖ2 до скважины №2; газопровод ГС.1 от скважины №2 до точки врезки в газопровод ГС.1, ГФ2.1 на кустовой площадке;

3.3 Вариант III. Ликвидация трубопроводов задавочной жидкости ЗЖ1, ЗЖ2 до скважины №3; газопровод ГС.1 от скважины №3 до точки врезки в газопровод ГС.1, ГФ2.1 на кустовой площадке;

3.4 Вариант IV. Ликвидация трубопроводов задавочной жидкости ЗЖ1, ЗЖ2 до скважин №1,2; газопровод ГС.1 от скважин №1,2 до точки врезки в газопровод ГС.1, ГФ2.1 на кустовой площадке;

3.5 Вариант V. Ликвидация трубопроводов задавочной жидкости ЗЖ1, ЗЖ2 до скважин №1,3; газопровод ГС.1 от скважин №1,3 до точки врезки в газопровод ГС.1, ГФ2.1 на кустовой площадке;

3.6 Вариант VI. Ликвидация трубопроводов задавочной жидкости ЗЖ1, ЗЖ2 до скважин №2,3; газопровод ГС.1 от скважин №2,3 до точки врезки в газопровод ГС.1, ГФ2.1 на кустовой площадке;

3.7 Вариант VII. Ликвидация трубопроводов задавочной жидкости ЗЖ1, ЗЖ2 до скважин №1,2,3; газопровод ГС.1 от скважин №1,2,3 до точки врезки в газопровод ГС.1, ГФ2.1 на кустовой площадке.

Для варианта VII разработать мероприятия по временному выводу из эксплуатации куста газовых скважин и отключению от системы сбора и транспорта газа до момента ликвидации опасного производственного объекта «Система промысловых трубопроводов Северного участка Губкинского газового месторождения», рег. № А59-60022-0051 III класс опасности.

Схему соединений для объекта:

- Куст газовых скважин №13Р с автоподъездом (инв. №6284);

разработать с учетом фактической нумерации, применяемого оборудования, сооружений, технический устройств и других конструкций, при следующих условиях:

Ликвидация трубопроводов задавочной жидкости ЗЖ1, ЗЖ2 до скважины №1; газопровод ГС.1 от скважины №1 до точки врезки в газопровод ГС.1, ГФ2.1 на кустовой площадке.

Разработать мероприятия по временному выводу из эксплуатации куста газовых скважин и отключению от системы сбора и транспорта газа до момента ликвидации опасного производственного объекта «Система промысловых трубопроводов Северного участка Губкинского газового месторождения», рег. № А59-60022-0051 III класс опасности.

- Требования к разработке проекта организации демонтажа

Состав проекта организации демонтажных работ включает текстовую и графическую части, обосновывающие безопасность и методы демонтажа.

Основные раздела ПОД.

- сведения об объекте, цели работ;

- перечень строений и сооружений, подлежащих сносу;

- перечень мероприятий по обеспечению защиты строений и сооружений, подлежащих сносу, от проникновения людей и животных в зону работ, а также по обеспечению защиты зеленых насаждений;

- описание и обоснование принятого метода сноса;

- расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса;

- описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;

- описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу;

- описание решений по вывозу и утилизации отходов

- перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости);

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающий:

- обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений, и материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений

-   обоснование выбора оптимальных технологических и инженерно-технических решений при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства с целью соответствия требованиям энергетической эффективности

Графическая часть (чертежи):

- ситуационный план;

- строительный генеральный план (схема демонтажа) 
с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей;

- схемы движения транспортных средств на строительной площадке;

- план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

- чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;

- технологические карты-схемы последовательности сноса строительных конструкций и оборудования.

Дополнительные и иные сведения:

- перечень необходимого оборудования и ресурсов;

- календарный график выполнения работ.

В проекте организации демонтажных работ (ПОД), указать сведения о коммуникациях и конструкциях, остающихся в земле после демонтажа.

В проектной документации указать типы оставленных элементов сооружений, их глубина залегания, координаты, а также наличие разрешений на их сохранение.

ПОД указать основные сведения: тип коммуникаций, конструкции, обоснования сохранения, графическая часть и др. необходимая информация.

В составе проекта предусмотреть выполнение следующих видов работ:

- описание и обоснование принятого способа сноса объекта капитального строительства;

- сведения о результатах и материалов обследования объекта капитального строительства, подлежащего сносу;

- демонтаж технологических трубопроводов, свай (оснований сооружений) и сооружений, запорной арматуры, основного и вспомогательного оборудования, включая оборудование КИПиА, оборудование систем автоматизации, оборудования связи, электрооборудования, кабельной продукции и т.д.;

- организацию площадок временного накопления отходов;

- погрузку, вывоз труб, катушек, трубопроводной арматуры, металлолома, оборудования и материалов, соединительных деталей и других демонтированных материалов на площадку складирования;

-вывоз на утилизацию строительного мусора, образованного от демонтажных работ;

-перечень демонтируемого технологического оборудования, габаритные размеры и массы, условия демонтажа и транспортирования;

-описание решений по вывозу и утилизации отходов от сноса объекта капитального строительства, в том числе демонтированного оборудования (при наличии такого оборудования);

- степень обработки (сортировки) отходов в процессе демонтажных работ;

- объемы отходов и наименования профильных организаций для утилизации;

- передача отходов, образующихся в период ликвидации специализированным организациям, имеющим лицензии на осуществление деятельности в соответствии с п.30, п. 34 ч.1 ст.12 Закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- расчет количества и предварительной стоимости материалов от демонтажа.

При отсутствии области применения указанных требований представить соответствующее обоснование в текстовой части раздела «Мероприятия по охране окружающей среды».

Определить способы защиты действующего оборудования и сооружений при выполнении демонтажных работ (при необходимости).

Предусмотреть затраты на демонтаж, резку, транспортировку до места временного складирования демонтированных труб, оборудования и других материалов, а также утилизацию отходов. Места складирования демонтированного лома черного и цветного металла, строительного мусора, кабельной продукции, оборудования согласовать с Заказчиком.

Выполнить расчет количества и прогнозной стоимости материалов от демонтажа.

- Требования к монтажу, сварке и неразрушающему контролю качества сварных соединений строительных конструкций

Монтаж и сварку при выполнении необходимо выполнять в соответствии с требованиями:

- Федеральные нормы и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах».

- СТО Газпром 15-1.1-002-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технологии сварки трубопроводов», с учетом изменения № 1, введенного в действие с 15.09.2023, утвержденного Распоряжением ПАО «Газпром» от 06.09.2023 № 478;

Неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов необходимо выполнять в соответствии с требованиями:

- СТО Газпром 15-1.3-004-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов», с учетом изменения № 1, введенного в действие с 15.09.2023, утвержденного Распоряжением ПАО «Газпром» от 06.09.2023 № 478. Методы контроля, объемы и уровни качества неразрушающего контроля в соответствии с Таблицей 5.1 СТО Газпром 15-1.3-004-2023.

- Технические требования к разработке сметной документации

Сметная документация разрабатывается в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика 421/пр).

При разработке сметной документации руководствоваться «Инструкцией определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» от 15.08.2015г., Постановлением Правительства ЯНАО от 24.03.2020г. №316-П «Об установлении центров ценовых зон на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Сметную документацию разработать с использованием сертифицированного программного комплекса «Гранд - смета» и программы EXCEL. Сметная документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы).			Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления) с применением сметных нормативов и индексов пересчёта в текущие цены, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов, а также с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенной в ФГИС ЦС. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудования, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ текущих цен). В составе сметной документации разрабатывается следующие сметные расчеты:

- сводный сметный расчет;

-	объектные сметные расчеты;

-	локальные сметные расчеты;

-	сметные расчеты на отдельные виды затрат.

В состав тома сводного сметного расчета в обязательном порядке включается:

-	пояснительная записка;

-	ведомости объемов работ;

-	обосновывающие документы.

«Обосновывающие документы» включают в себя:

-	конъюнктурный анализ текущих цен;

-	информация о текущих ценах с подтверждающими документами:

копии или оригиналы прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений, технико-коммерческие предложение (ТКМ), расчетно-калькуляционная стоимость (РКЦ). Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.

Сметные расчеты разрабатываются на основании проектной документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости.

Локальные сметные расчеты разрабатываются на конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом их выполнения.			Наименование объектов в сметной документации должно строго соответствовать утвержденному Зданию на проектирование.		Применение коэффициентов для учета усложняющих факторов, приведенных в Приложении 10 Методики 421/пр должно быть обусловлено проектом организации строительства.

- Технические требования к результату выполненных работ

Результатом выполненных работ является разработанная проектная документация (стадия ПД и РД), соответствующая требованиям промышленной безопасности, подтвержденная положительным заключением экспертизы промышленной безопасности о соответствии принятым техническими решениями.