Приложение №1

к договору №260157410/04 от «__» ___ 2026г.

| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по производству АО «Пургаз» ______________ / Я.Ю. Шульга / (по доверенности №28 от 22.05.2024г.) | СОГЛАСОВАНО: … ___________________ … |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по реализации проекта «Техническое перевооружение объектов ДКС Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения АО «Пургаз».

| 1 | Объект | Работы проводятся на объектах: ДКС. Внутриплощадочные технологические трубопроводы. Инв.№3420; ДКС 2-я очередь 2 этап. Трубопроводы внутриплощадочные технологические. Инв.№6184; ДКС 2-я очередь 2 этап. Сети внутриплощадочные электроснабжения 0,4кВ. инв.№6186. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место производства работ | Место производства работ располагается в ЯНАО, Пуровский район, 35 км от г. Губкинский. |
| 3 | Вид работ | Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению включают: - участие в подготовительных работах по отключению технологического оборудования и участков трубопровода; - земляные работы механизированным и ручным способом; - монтаж металлических конструкций (опорные конструкции); - монтаж трубопроводов Ду50-100 надземного исполнения; - монтаж запорной арматуры Ду50-100; - работы по подготовке поверхности и нанесению антикоррозионных покрытий; - монтаж и подключение электрооборудования и прокладку кабельных линий до 0,4кВ по эстакадам, лоткам, устройство электрообогрева трубопроводов греющим кабелем; - проведение гидравлических и пневматических испытаний с обеспечением закачки и слива воды (забор воды производится из существующих сетей Губкинского газового промысла, слив воды – в действующие поглощающие скважины ГГП); - работы по теплоизоляции трубопроводов. Указанный перечень не является исчерпывающим, полный объем работ предусмотрен рабочей и сметной документацией. |
| 4 | Сроки выполнения работ | В соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к Договору) |
| 5 | Основание выполнения работ | Проект ш.2511 «Техническое перевооружение объектов ДКС Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения АО «Пургаз». |
| 6 | Общие требования | 6.1. Работы выполняются в соответствии с проектной и рабочей документацией по проекту ш.2511 «Техническое перевооружение объектов ДКС Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения АО «Пургаз», разработанной ООО ТПК «Ресурсстройбизнес» (далее – Документация). Документация предоставляется в течение 10 дней с даты заключения Договора в соответствии с п. 5.1. Договора. 6.2. Объекты и территория для производства работ передаются Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи объектов в ремонт. 6.3. Во время эксплуатации Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения Подрядчик ведет подготовительные работы на объектах, не затрагивающих действующее технологическое оборудование и коммуникации. 6.4. В период остановочного комплекса Подрядчик проводит работы на технологическом оборудовании и коммуникациях. 6.5. Вывод оборудования в ремонт осуществляется совместно: Заказчик обеспечивает оперативное управление оборудованием, перестановку запорной арматуры, стравливание газа, отключение необходимых систем управления. Подрядчик обеспечивает вытеснение инертным газом (азотом) из полости трубопроводов и технологического оборудования до концентрации метана в смеси не более 1 %, проведение демонтажных и монтажных работ, гидравлические и пневматические испытания. 6.6. Подрядная организация обязана разрабатывать и согласовывать ППР, ППРК, инструкции по проведению гидравлических и пневматических испытаний, технологические карты сборки и сварки сварных соединений. |
| 7 | Требования по организационной части | 7.1. Подрядчик гарантирует наличие на праве собственности либо аренды необходимой специальной техники, инструментов и приспособлений, а также квалифицированных рабочих для выполнения предусмотренных проектной документацией работ, в объеме не менее: 7.1.1. В части специальной техники: - кран автомобильный г/п не менее 16т – 1 ед.; - автомобиль-самосвал г/п 20 т – 1 ед.; - цементировочный агрегат ЦА-320 на базе грузового автомобиля – 1 ед.; - АРС (агрегат ремонтно-сварочный) на базе грузового автомобиля на 2-4 поста либо агрегат дизельный сварочный– 1 ед.; - ППУ (передвижная паровая установка) на базе грузового автомобиля – 1 ед.; - транспорт для перевозки рабочего персонала. - транспорт для перевозки рабочего персонала. 7.1.2. В части инструмента, материалов и приспособлений: - грузозахватные приспособления, соответствующие условиям производства работ, массе перемещаемых грузов и требованиям ППРК; - электроды, соответствующие свариваемым маркам, стали и прочим требованиям технической документации и технологических карт на сварку; - монтажные приспособления, соответствующие типам и размерам свариваемых деталей; - аппараты безогневой резки для труб диаметром 57мм; - для ЛНК – материалы, приборы и реактивы для проведения неразрушающего контроля; 7.2. Численность бригад и сменность работы должны обеспечивать выполнение этапов работ в сроки указанные в графике производства работ. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению этапов работ, Подрядчик обязуется увеличить состав бригад либо их количество; 7.3. Ответственный производитель работ от каждой рабочей бригады ежедневно предоставляет информацию о ходе производства работ куратору по направлению. Информация предоставляется в виде конъюнктуры на основе Сетевого графика производства работ; 7.4. Подрядчик подтверждает наличие лицензии МЧС на проведение работ по монтажу ОС, ПС и членства в СРО с наличием права на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства; 7.5. Подрядчик обеспечивает наличие на территории ЯНАО, собственных или арендованных на срок исполнения договора, производственной базы и техники для перевозки персонала, оборудования. Проживание персонала Подрядчика предусматривается на производственной базе, либо в ближайших населенных пунктах. Подрядчик обеспечивает ежесменную доставку персонала к месту производства работ. При необходимости оборудования временных присоединений к сетям водоснабжения, канализации, электроснабжения на территории Губкинского газового месторождения, места и условия подключения дополнительно согласовываются с Заказчиком. 7.6. Подрядчик обязуется обеспечить персонал питанием на время производства работ за свой счет. 7.7. Подрядчик обеспечивает наличие необходимого количества рабочего и инженерно-технического персонала, квалифицированного и аттестованного для выполнения видов работ, предусмотренных технической документацией, а также наличие необходимых допусков в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.8. График производства работ, являющийся Приложением №2 к Техническому заданию, устанавливает срок начала и окончания работ. На основании Графика до начала работ Подрядчик разрабатывает и направляет на согласование и утверждение Сетевой график производства работ с детализацией работ, содержащий информацию об этапах работ, сроках их начала и окончания по декадам, состав бригад исполнителей, ответственных производителях работ, применяемой технике. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков, определенных графиками, в соответствии с условиями статьи №2 п.2.4.4. – 2.4.7. Договора. |
| 8 | Требования по строительной части | 8.1. Работы проводить в соответствии с требованиями проектной документации и действующих нормативно-технических документов: 8.2. Организационно-техническую подготовку провести в соответствии с СП 48.13330.2019; 8.3. Изготовление и монтаж металлоконструкций вести в соответствии с требованиями ГОСТ 2318-2019, СП 70.13330.2012; 8.4. Защиту металлоконструкций от коррозии производить в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017; 8.5. При необходимости обустройства временных зданий и сооружений расположение и условия дополнительно согласовываются с Заказчиком. 8.6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция); |
| 9 | Требования по технологии | 9.1. Работы проводить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» издание 7; - ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»; - ГОСТ Р 71918-2024 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; 9.2. Монтажные работы, сварку, контроль качества сварных соединений и приемку работ произвести в соответствии с требованиями: - ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». |
| 10 | Требования по электроснабжению | Работы выполняются согласно: - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями и дополнениями; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».; - СТО Газпром 2-1.11-290-2009 «Положение по обеспечению электромагнитной совместимости производственных объектов ОАО «Газпром».; - ГОСТ 31610.0-2014 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.; - ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки "d"».; - ГОСТ IEC 60034-1-2014 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики.; - ГОСТ IEC 60034-5-2011 Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечивающих оболочками вращающихся электрических машин (Код IP).; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 6, 7.; - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020г. №903н. В соответствии с нормативными документами Российской Федерации, а также техническими условиями энергосетевых организаций. |
| 11 | Требования по охране труда и промышленной безопасности | Допуск к производству строительно-монтажных работ, осуществляется согласно: - Положения о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на объектах АО «Пургаз»; - Порядка допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; - Политики ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в области Интегрированной системы менеджмента. - Подрядная организация обязана представить Заказчику документы, подтверждающие квалификацию персонала (в т.ч. на смежные профессии), привлекаемого для выполнения работ/оказания услуг на объектах Заказчика, удостоверения и протоколы по проверке знаний (по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, высоте, НАКС, аттестации промышленной безопасности для инженерно-технических работников согласно должностных обязанностей и другие квалификационные удостоверения в зависимости от вида выполняемых работ/оказания услуг). Обеспечить соответствующий уровень квалификации, профессиональной подготовки, компетенции, полномочий своего персонала и необходимое количество ресурсов для выполнения работ/оказания услуг. Подрядная организация обязана: - пройти вводный и первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; - организовать проведение всех видов инструктажей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области ОТ, ПиПБ, с периодичностью, установленной распорядительным документом подрядной организации; - соблюдать требования законодательства в отношении транспортировка, хранения продуктов питания и приготовления пищи, а также условий проживания персонала. Строгий гигиенический контроль, который должен быть установлен за продуктами питания, условиями приготовления пищи, контролем качества используемой воды и санитарно-бытовыми помещениями, а также помещениями, используемыми для отдыха и проживания персонала; В части СИЗ и ДСИЗ: - иметь утвержденные своим распорядительным документом требования (нормы), регулирующие порядок выдачи специальной одежды и СИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом климатических особенностей объекта; - обеспечить персонал спецодеждой и СИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации; - контролировать правильное использование персоналом специальной одежды и СИЗ, необходимых для выполнения конкретных видов работ/услуг; - не допускать к работе (отстранять от работы) персонал, не имеющий или не использующий специальную одежду и СИЗ, соответствующую видам производимых работ/услуг. - персонал, выполняющий работы повышенной опасности, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ и ДСИЗ. Подрядная организация обязана соблюдать требования: - при проведении огневых работ - ФНиП в области ПБ «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» № 528 от 15.12.2020, ИПР-34-009-21 «Инструкция по организации и безопасному ведению огневых работ на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск».; - при проведении газоопасных работ - ИПР-34-007-21 «Инструкция по организации и безопасному ведению газоопасных работ на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск».; - при работе на высоте - «Правила по охране труда при работе на высоте» № 782 н от 16.11.2020 (с изменениями, внесёнными приказом Минтруда России от 29.04.2025 №287н), ИВР-13-020-21 «Инструкция по охране труда при работе на высоте ООО «Газпром добыча Ноябрьск».; - при производстве земляных работ - ИВР–13–019–21 «Инструкция по охране труда при производстве земляных работ», ИВР–13–007–18 «Инструкция по охране труда при работе в колодцах, коллекторах, шурфах».; - при работах с подъемными сооружениями (кранами, работы в люльках) - ФНиП в области ПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» № 461 от 26.11.2020 (в редакции от 22.01.2024).; - при выполнении погрузо-разгрузочных работ - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов № 753 н от 28.10.2020 (с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29.04.2025 №287н), ИВР–13–061–20 «Инструкция по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов».; - при производстве работ подъемными сооружениями - ИПР-10-35-21 «Инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ подъемными сооружениями». При производстве работ соблюдать требования СТО Газпром 18000.2-007-2018 «Порядок применения знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях на объектах ПАО «Газпром». Подрядная организация несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку, аттестацию, проверку знаний) в области ОТ,ПиПБ собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядных организаций (третьих лиц) привлеченных для производства работ/оказания услуг. На время выполнения работ на объектах Заказчика, подрядная организация обязана обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, требований пожарной безопасности, норм и правил природоохранного законодательства Российской Федерации. |
| 12 | Требования по охране окружающей среды | 12.1. Проведение работ в соответствии законодательству Российской Федерации: - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»; - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г.; - Водный Кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.; - Федеральный Закон «О землеустройстве» №78-ФЗ от 18.06.2001 г.; - Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.; - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05.1999 г.; - Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.; - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - «Правила заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанными в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации», утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 №993; - Закон РФ №2395-1 от 21.02.1992 г. «О недрах»; - Постановление Правительства РФ №255 от 03.03.2017 г. «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»; - Постановление Правительства РФ №2200 от 21.12.2020 г. «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; - Приказ Минприроды России №1026 от 08.12.2020 г. «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности»; - Приказ Минприроды России №1028 от 08.12.2020 г. «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»; - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (Статья 751 Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительных работ); 12.2. Проведение работ в соответствии с проектными решениями и мероприятиями по охране окружающей среды в период строительства (Раздел 7 2511.001.002.СНГГ-ПОС). 12.3. Проведение работ в соответствии с проектными решениями и мероприятиями по охране окружающей среды (Раздел 8 2511.001.002.СНГГ-ООС). 12.4. Проведение работ осуществляется после прохождения всех сотрудников инструктажа по программе экологической безопасности и документам СЭМ для подрядных организаций ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 12.5. Проведение работ осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, нормативами допустимого воздействия на окружающую среду. Должны предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды. Вывоз образованных отходов осуществляет Подрядчик с соблюдением норм и правил обращения с отходами I-IV классов опасности и предавать образованные отходы в специализированную организацию с действующей лицензией на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. |
| 13. | Требования к поставке материалов | 13.1 Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной и рабочей документации ш.2511 «Техническое перевооружение объектов ДКС Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения АО «Пургаз», разработанной ООО ТПК «Ресурсстройбизнес», государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством, полностью соответствовать требованиям опросных листов, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). 13.2 Подрядчик осуществляет входной контроль применяемых материалов, оборудования и изделий. По результатам входного контроля Подрядчик составляет соответствующую исполнительную документацию. 13.3 Подрядчик осуществляет складирование и хранение материалов для производства работ на собственных складских территориях (помещениях), по согласованию с Заказчиком допускается предоставление Подрядчику мест для хранения материалов, не ранее чем за 3 дня до начала выполнения работ. Подрядчик гарантирует чистоту и порядок предоставленного места складирования, вывоз образующихся отходов в период проведения работ и по завершению работ. |
| 14. | Требования к предоставлению исполнительной документации | Подрядчик предоставляет комплект исполнительной документации в соответствии с Перечнем разрешительной и приемо-сдаточной документации (Приложение №1 к Техническому заданию) при выполнении строительно-монтажных работ на объектах АО «Пургаз» в 4 экземплярах: 1 оригинал и 3 заверенных копии в бумажном виде, дополнительно в электронном виде в форматах Autocad, Mapinfo, PDF на CD-диске. |

Приложения:

- Перечень приемо-сдаточной документации – Приложение №1;

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ведущий инженер-технолог ПТО |  | И.П. Жуков |
| Проверил: |  |  |
| Заместитель начальника ПТО |  | Е.Г. Соломон |

Приложение №1

к Техническому заданию

к договору №260157410/04 от «__» ___ 2026г.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ | ССЫЛКА НА ФОРМУ ДОКУМЕНТА | ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |
| 1.1. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разрешение на право производства работ | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.2 | Подрядчик | Разрешение выдается подрядчику до начала производства работ на объекте строительства. |
| 1.1.2 | Заверенная копия свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией Заверенная копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации. | Статья 6, п. 1 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; п. 5.3 СП 48.13330.2011 | - | Подрядчик | Для всех Подрядчиков, участвующих в изысканиях, проектировании и строительстве, проводящих испытания и измерения |
| 1.1.3 | Лицензия на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; | ФЗ-99 от 27.04.2011, ст.12, п.15 | - | Подрядчик | - |
| 1.1.4 | Наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов | СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" | Приложение Д | Подрядчик | Либо иные ведомственные формы |
| 1.1.5 | Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства | СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" | Приложение И | Подрядчик |  |
| 1.1.6 | Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.1 | Подрядчик | В Перечень заносятся лица, ответственные за производство каждого вида выполняемых работ (мастера, прорабы и другие ответственные лица до начальника структурного подразделения), а также лица, осуществляющие контроль за производством и качеством работ (работники подразделения строительного контроля строительного Подрядчика, геодезисты и другие). В список обязательно должны быть включены все лица, чьи подписи имеются в журналах производства работ и актах |
| 1.1.7 | Приказ о назначении лиц (ИТР), ответственных за подготовку объекта, безопасность труда на объекте, за производство работ на объекте, за осуществление строительного контроля со стороны Подрядчика | п.10 ВСН 31-81; п.5.5 СНиП 12-03-2001 | - | Подрядчик | - |
| 1.1.8 | Приказы о назначении лиц, ответственных за осуществление строительного контроля со стороны лица, осуществляющего строительство, застройщика (строительный контроль), проектировщика (авторский надзор) | п. п. 5.2, 7 СП 48.13330.2011 СП 246.1325800.2016 | - | Подрядчик | Приказ о назначении ответственных исполнителей из числа ИТР |
| 1.1.9 | Приказ о создании комиссии по осуществлению входного контроля, с привлечением квалифицированного персонала. | ГОСТ 24297-2013, п.5.2 | - | Подрядчик | - |
| 1.1.10 | Приказ на специалиста, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС | п. 23ж Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения | - | Подрядчик | Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами |
| 1.1.11 | Протокол аттестации ИТР подрядчиков, ответственных за проведение работ на объекте, в области промышленной безопасности с участием инспектора ФСЭТАН | п. 93 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; п. 23ж Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения | - | Подрядчик | - |
| 1.1.12 | Проект производства работ (ППР) | п. 5.7.3-п.5.7.10 СП 48.13330.2011 | - | Подрядчик | - |
| 1.1.13 | Проект производства работ кранами (ППРк) | п. 1.2 РД-11-06-2007 | - | Подрядчик | - |
| 1.2. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Свидетельство об аттестации ЛНК на право выполнения работ по НК | ПБ 03-372-00 | Приложение 5, Приложение 6 | Подрядчик | Предъявляются копии свидетельств лабораторий контроля качества, участвующих в строительстве объекта - заверенная копия |
| 1.2.2 | Заверенная копия лицензии на право работы с ИИИ (только для радиоактивных источников, оформляет «Росатомнадзор») | Статья 12 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Статья 40 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемическом благополучии населения»; п. 1.8 СП 2.6.1.2612-10 | - | Подрядчик | Лицензия предоставляется с приложением, в котором должна быть информация разрешающая эксплуатацию радиационных источников, их перечень с заводскими номерами, а также указан регион, где их разрешается эксплуатировать |
| 1.2.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение на право деятельности с ИИИ (источниками ионизирующего излучения), проверка соответствия | п. 3.4.2 СП 2.6.1.2612-10 | - | Подрядчик | Санитарно- эпидемиологические заключения предоставляются на рентгенаппараты, радиационные источники, хранилище радиационных источников, спецавтомобиль |
| 1.2.4 | Радиационно-гигиенический паспорт ЛНК | п.4.1 ПБ 03-372-00 | - | Подрядчик | - |
| 1.2.5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение на транспортное средство, проверка соответствия (только для транспортирования радиоактивных источников излучения) | п.3.5.21 СП 2.6.1.2612-10 | - | Подрядчик | - |
| 1.2.6 | Регистрация ИИИ в местных органах СЭС и разрешение (договор аренды) на организацию временного хранилища ИИИ (только для радиоактивных источников) | п. 3.5.4 СП 2.6.1.2612-10 | - | Подрядчик | - |
| 1.2.7 | Копии документов на специалистов, аттестованных в области неразрушающего контроля (РК, УЗК, ВИК и другие виды контроля) | п.1.7 ВСН 012-88, ч.2; п.6.1 ПБ 03-440-02 | - | Подрядчик | Предоставляются заверенные копии удостоверений аттестованных специалистов по контролю качества, участвующих в строительстве объектов (дефектоскописты ПИЛ, мастера и т.д.) |
| 1.2.8 | Акт допуск технологий неразрушающего контроля сварных соединений к применению на объекте магистрального газопровода при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте | п.5.4 Временные требования к организации сварочномонтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов ОАО «Г азпром» | Приложение Г | Подрядчик | - |
| 1.3. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Список сварщиков | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.3 | Подрядчик |  |
| 1.3.2 | Копии удостоверений, протоколы аттестации специалистов сварочного производства II - IV уровня (аттестация НАКС) | п. п. 1.2, 6.1 ПБ 03-273-99; п. 722 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; п.3, Приложение 2 Положение о системе аттестации сварочного производства на объектах подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору | - | Подрядчик | Предоставляются заверенные копии удостоверений аттестованных специалистов по сварочному производству (для организаций ведущих ответственные сварочные работы) в соответствии с перечнем технических устройств опасных производственных объектов |
| 1.3.3 | Копии удостоверений, протоколы аттестации сварщиков I уровня (аттестация НАКС) |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Приказ по организации о присвоении клейм аттестованным сварщикам | Приказ ФС ЭТАН №83 от15.032017 | - | Подрядчик | Предоставляется заверенная копия |
| 1.3.5 | Свидетельство об аттестации сварочных материалов | п. 2.3 РД 03-613-03 | - | Подрядчик | Предоставляется заверенная копия. Периодичность аттестации - один раз в 3 года |
| 1.3.6 | Свидетельство об аттестации технологии сварочного оборудования | п. 2.3 РД 03-614-03 | - | Подрядчик | Предоставляется заверенная копия. Периодичность аттестации - один раз в 3 года |
| 1.3.7 | Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) | п. 5.2 РД 03-615-03 | - | Подрядчик | Предоставляется заверенная копия. Периодичность аттестации - один раз в 4 года |
| 1.3.8 | Акт допуск технологий сварки к применению на объекте магистрального газопровода при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте | п.4.2; п.4.3 Временные требования к организации сварочномонтажных работ, применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных газопроводов ОАО «Газпром» | Приложение Г | Подрядчик | - |
| 1.3.9 | Заключение о результатах механических испытаний контрольных и допускных сварных соединений | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.12 | Подрядчик | Заключения по результатам механических испытаний контрольных и допускных сварных соединений могут также оформляться в виде журнала по форме № 3.5 ВСН 012-88, ч. II |
| 1.3.10 | Журнал регистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварных соединений | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.5 | Подрядчик | - |
| 1.3.11 | Допускные листы сварщиков с протоколом допускных испытаний сварщиков, приложенное к нему, заключение механических испытаний стыков, заключение по результатам визуального и неразрушающего контроля | СТО Газпром 2-2.2-1362007 | Приложение Г | Подрядчик | - |
| 1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реестр исполнительной документации | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.2 | Подрядчик | В реестр заносится вся приемосдаточная документация, в том числе исполнительная производственная и исполнительная проектная |
| 1.4.2 | Комплекты рабочих чертежей, в том числе планы и профили участка трубопровода, включающие в себя фактические размеры, отметки, уклоны, диаметры, сечения, горизонтальные и вертикальные углы поворота, фактическую раскладку труб по толщинам, привязку сварных соединений к участку (ПК) и т.д., схемы, геодезические съемки и т.п. | Статья 55, п. 3 (8) Градостроительный кодекс РФ; ГОСТ Р 51872-2002; ГОСТ Р 21.1101-2013 п.6.13 СП 48.13330.2011; п.2.4.3 ВСН 012-88, ч.2 | - | Подрядчик | документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе. На рабочих чертежах (на каждом листе) должна стоять надпись о том, что работы выполнены в соответствии с проектом, наименование организации выполнявшей работы, подпись ответственного лица со стороны исполнителя (с расшифровкой), должность, дата составления. На исполнительных чертежах (на каждом листе) должна стоять надпись о том, что чертеж является исполнительным, наименование организации выполнявшей работы, подпись ответственного лица (с расшифровкой), должность, дата составления. Изменения в рабочие чертежи вносятся красными чернилами ответственным производителем работ, при этом надпись «работы выполнены в соответствии с проектом» дополняется «с учетом внесенных изменений». На чертежах должны быть указаны плановые и высотные (привязочные) размеры |
| 1.4.3 | Ведомость изменений проекта | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.4 | Подрядчик | - |
| 1.4.4 | Согласования изменений проекта, переданные Проектной организацией посредством писем, телеграмм | - | - | Подрядчик | - |
| ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Общий журнал работ | Приказ Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР | Приложение 1 | Подрядчик | - |
| 1.4.6 | Журнал производства земляных работ | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.4 | Подрядчик | - |
| 1.4.7 | Журнал сварки труб (потолочная, поворотная сварка, ремонт) | СТО Газпром 15-1.1-002-2023 | Приложение Е1.1 | Подрядчик | - |
| 1.4.8 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение А | Подрядчик | Оформляется на работы по монтажу конструкций (опор, балочных переходов, термостабилизаторов и т.п.) трубопровода, площадок КППСОД, мачт связи |
| 1.4.9 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | - |
| 1.4.10 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | - |
| 1.4.11 | Журнал производства антикоррозийных работ | СП 72.13330-2016 СТО Газпром 9.1-035-2014 | Приложение Г | Подрядчик | - |
| 1.4.12 | Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ | ВСН 012-88, ч.2 СТО Газпром 2-2.2-860- 2014 п.8.4.7 | Форма N 1.5 | Подрядчик | - |
| ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 | Журнал входного контроля | п. 7.1.3 СП 48.13330.2011; ГОСТ 24297-2013 | Приложение А | Подрядчик | - |
| 1.4.14 | Акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 3.3 | Подрядчик | - |
| 1.4.15 | Сопроводительная документация: Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей; Эксплуатационная документация на все оборудование (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты, разрешения на применение и пр.) | п.4.10 СП 48.13330.2017 | - | Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами |
| АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| 1.4.16 | Акт освидетельствования скрытых работ | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик |  |
| ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| 1.4.17 | Документ о качестве стальных строительных конструкций | ГОСТ 23118-2012 | Приложение В | Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами |
| КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ |  |  |  |  |  |
| 1.4.18 | Заключения по контролю качества сварных соединений визуальным и измерительным методом | СТО Газпром 15-1.3-004-2023 | Приложение Г.1 | Подрядчик | - |
| 1.4.19 | Заключения по результатам радиографического контроля | СТО Газпром 15-1.3-004-2023 | Приложение Г.2 | Подрядчик | - |
| 1.4.20 | Заключения по ультразвуковому контролю качества сварных соединений | СТО Газпром 15-1.3-004 | Приложение Г.3 | Подрядчик |  |
| КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ И УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| 1.4.21 | Разрешение на право производства изоляции трубопровода | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.13 | Подрядчик | - |
| 1.4.22 | Акт приемки защитного покрытия | СП 72.13330-2016 СТО Газпром 9.1-035-2014 | Приложение Д | Подрядчик | - |
| 1.4.23 | Акт на теплоизоляцию трубопровода | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | Теплоизоляционный слой; пароизоляционный слой; покровный слой; элементы крепления. |
| ПРИЕМО-СДАТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРУБОПРОВОДА, НПС, КС, КППСОД И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |
| 1.4.24 | Ведомость установленной арматуры и оборудования | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.3 | Подрядчик | - |
| 1.4.25 | Ведомость недоделок | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.7 | Подрядчик | - |
| 1.4.26 | Справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 1.8 | Подрядчик | - |
| 1.4.27 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания | СП 68.13330.2017 | Приложение М | Подрядчик | - |
| 1.4.28 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 | Приложение Н | Подрядчик | - |
| 1.4.29 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания | СТО Газпром 2-1.12-802-2014 | Приложение Д | Подрядчик | - |
| 1.4.30 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования | СТО Газпром 2-1.12-802-2014 | Приложение Е | Подрядчик | - |
| МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Акт освидетельствования ответственных конструкций по монтажу оголовков | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | - |
| 1.5.2 | Исполнительная схема высотного положения оголовков | СП 126.13330.2012 | Приложение Ж.14 | Подрядчик | - |
| 1.5.3 | Акт освидетельствования ответственных конструкций по монтажу опор | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | - |
| 1.5.4 | Исполнительная схема высотного положения опор | СП 126.13330.2012 | Приложение Ж.14 | Подрядчик | - |
| 1.5.5 | Акт освидетельствования скрытых работ по обварке опор | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | - |
| 1.5.6 | Акт визуального и (или) измерительного контроля | РД 03-606-03 | Приложение Ж | Подрядчик | - |
| 1.5.7 | Заключения РК или УЗК | ВСН 012-88, ч.2 | Форма 2.9, Форма 2.10 | Подрядчик | - |
| 1.5.8 | Журнал работ по монтажу строительных конструкций | СП 70.13330.2012 | Приложение А | Подрядчик | - |
| 1.5.9 | Журнал сварочных работ | СП 70.13330.2012 | Приложение Б | Подрядчик | - |
| 1.5.10 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | СП 70.13330.2012 | Приложение В | Подрядчик | - |
| АНТИКОРРОЗИОННЫЕ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Журнал производства антикоррозионных работ | СП 72.13330-2016 | Приложение Г | Подрядчик | Перечень журналов определяется Генподрядчиком по согласованию с Заказчиком и Субподрядчиками |
| 1.6.2 | Протокол контроля качества подготовки поверхности к окраске | СТО Газпром 9.1-035-2014 | Приложение И2 | Подрядчик | - |
| 1.6.3 | Протокол контроля качества нанесения лакокрасочных материалов | СТО Газпром 9.1-035-2014 | Приложение И3 | Подрядчик | - |
| 1.6.4 | Акт на подготовку и грунтовку поверхности | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | - |
| 1.6.5 | Акт приемки защитного покрытия | СП 72.13330-2016 СТО Газпром 9.1-035-2014 | Приложение Д | Подрядчик | - |
| 1.6.6 | Сопроводительная документация: Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество примененных материалов, конструкций, деталей | п.4.10 СП68.13330.2017 | - | Подрядчик | Заказчик в случае работы с давальческими материалами |
| 2.1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Журнал прокладки кабелей | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 18 | Подрядчик |  |
| 2.1.2 | Акт освидетельствования скрытых работ | РД-11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | - |
| 2.1.3 | Акт освидетельствования ответственных конструкций | РД-11-02-2006 | Приложение 4 | Подрядчик | - |
| 2.1.4 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения | РД-11-02-2006 | Приложение 5 | Подрядчик | - |
| 2.1.5 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | п. 5.2 д СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 6 | Подрядчик | - |
| 2.1.6 | Акт приемки-передачи оборудования в монтаж | Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» п. 5.4 СП 76.13330.2016 И1.13-07 п.2.1 д | Форма ОС-15 | Подрядчик | - |
| 2.1.7 | Акт о выявленных дефектах оборудования | Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» п. 5.4 СП 76.13330.2016 И1.13-07 п.2.1 д | Форма ОС-16 | Подрядчик | - |
| 2.1.8 | Справка о ликвидации недоделок | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 6а | Подрядчик | В состав технической документации не входит и передается Заказчику отдельно |
| 2.1.9 | Акт приемки траншей, каналов, тоннелей и блоков под монтаж кабелей | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 14а | Подрядчик | - |
| 2.1.10 | Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 15 | Подрядчик | Для силовых кабелей |
| 2.1.11 | Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей (после прокладки) | Требование Заказчика | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | Для контрольных кабелей |
| 2.1.12 | Акт осмотра и проверки смонтированных кабельных металлоконструкций | Требование Заказчика | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | С приложением исполнительной схемы |
| 2.1.13 | Исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений | п. 1.8.1 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | - | Подрядчик | - |
| 2.1.14 | Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 6б | Подрядчик | - |
| 2.1.15 | Акт технической готовности электромонтажных работ | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 2 | Подрядчик | - |
| 2.1.16 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 3 | Подрядчик | В ведомости перечисляются важнейшие принципиальные отклонения с указанием причин, вызвавших эти отклонения, с приложением согласований - акты, протоколы, заключения экспертизы и другие документы, их обосновывающие |
| 2.1.17 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 1 | Подрядчик | - |
| 2.1.18 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 4 | Подрядчик | - |
| 2.1.19 | Ведомость смонтированного электрооборудования | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 5 | Подрядчик | - |
| СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку греющего кабеля | РД 11-02-2006 | Приложение 3 | Подрядчик | - |
| 2.2.2 | Журнал прокладки греющих кабелей | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 18 | Подрядчик | По форме Журнала прокладки кабелей |
| 2.2.3 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | И1.13-07 Форма 15 | Подрядчик | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой |
| 2.2.4 | Протокол измерения сопротивления изоляции | п. 4.7 СП 76.13330.2016 | Форма произвольная согласованная с Заказчиком | Подрядчик | - |